附件一：

虚拟演播实验室系统、设备清单

| 编号 | 设备仪器名称 |  | 规格型号 | 主要参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、摄影摄像棚灯光 |  |  |  |  |  |
| 灯具部份 |  |  |  |  |  |
| 1-1 | LED聚光灯 |  | LED聚光灯 | 功 率：20W/30W/50W/70W/100W 外形尺寸：700mm*365mm*515mm 电源电压：AC100-240V 重 量：≤7.9KG 光源规格：进口LED光源 控制形式：DMX512受控、手动旋钮受控 光源规格：原装进口光源 防护等级：IP21 应用环境：环境操作温度：有源电子热量智能控制管理无噪音，免风机，自然散热，连续工作的环境温度不超过50℃， | 20只 |
| 1-2 | LED平板灯 |  | LED平板灯 | 高精准调整：色温3200-5600K 亮度1-100%为无极高精准调整 照度：＞600lux 出射角度：60度 显色指数：Ra≥85 1296颗专用高亮度LED组成尺寸：32×32 最大功率：100W 具备单灯手动和多灯组网两种亮度 温调节模式 符合国际DMX512-1990标准 | 40只 |
| 调光系统 |  |  |  |  |  |
| 1-3 | 电脑数字调光台 |  | 电脑数字调光台 | 参数： 光路：512；硅路：最大512，可扩展1024路； 分控推杆：72个，可翻页方便用作现场灯光编辑和调整，在有单灯效果时作用更显著； 集控推杆：24个，可翻8也，同时每页均可记录不通的内容，而且可以同时操作各页； 效果：16个； 效果步：每个效果最多可达99步，且具有现场设定运动方向，效果类型，效果亮度，效果速度，淡入淡出时间等功能，16个效果操作按键，每个效果运行均可选为独立总控之外，方便的使调光台同时用于基本操作和电脑灯操作； Q场：200个，Q场可以A/B场方式自动连接运行，适应不通节目需要，便于灯光师现场发挥； 显示器：本机3英寸大屏液晶显示器，中、英文界面设计，对光路，集控，场等的操作和演出程序均有直观指示，方便灯光师观察灯光运行情况； 工作灯：两个； 存储器：内置硬盘存储器，可存储3个不通演出； DMX输出口：4个；输出口带光路隔离输出保护； 内置稳定性胜于PENTIUM处理器工控级专业处理器，提供高度的工作稳定性保证；操作直观渐变，适应各个阶层的灯光技术员操作使用。 | 1台 |
| 1-4 | 集成控制箱 |  | 集成控制箱 | 符合国家GB/T13582-92、GB/T15734-1995技术检测标准；自带直通电源插座；高度灵敏度空气开关，过压、过流、过载保护；三相电路自动平衡，有效增强演播室的供电系统的安全性。可供专业灯光系统及其它配套设备的供电使用。可连接调光硅箱及其它直通回路设备；供电三相五线制AC380V±10%，45-65Hz。 | 1台 |
| 1-5 | 信号放大器 |  | 信号放大器 | 本机是8路DMX信号分配器，一进六出；各路均有独立的放大器及信号指示灯。输入与输出信号（包括信号地线）完全隔离,信号末端匹配电阻抑制干拢信号 。输入与输出匹配3针或5针的卡侬插座。内置保险：F0.5A 250V 5X20mm； 电源输入:AC110~120V 60HZ AC220~240V 50HZ。 | 4台 |
| 1-6 | 数字灯光时序控制器 |  | 数字灯光时序控制器 | 参数： 输入220V交流电压，可同时控制室内灯具开关，同时给灯具电源提供稳定的24V直流输出电压 | 6台 |
| 电缆及吊挂系统 |  |  |  |  |  |
| 1-7 | 电源电缆 |  | 电源电缆 | 阻燃柔性专用电源电缆，2×1.5mm2，国家消防认证达到B类资格。 | 1800m |
| 1-8 | 信号线 |  | 信号线 | 阻燃柔性专用五芯信号线。 | 1000m |
| 1-9 | 灯具号码牌 |  | 灯具号码牌 | 美观实用号码牌 | 60只 |
| 1-10 | 灯钩 |  | 灯钩 | 定制 | 60个 |
| 1-11 | 轴承体电缆滑车 |  | 轴承体电缆滑车 | 纯钢打造和铝合金材质，轮子由纯钢打造。用于走电缆线，让电缆线不在杂乱无章。铸钢材质承重≥5KG，铝合金材质承重≥4KG。 | 60个 |
| 1-12 | 灯具保险链 |  | 灯具保险链 | 定制 | 60条 |
| 1-13 | 铰链 |  | 铰链 | 优质铝型材，进口合金弹簧钢，经久耐用。通过灯具滑车连接到铝合金轨道上，实现悬吊灯具，可使灯具上下拉伸。可承重2-15Kg，有遥控电动伸展和手动拉伸两种类型可选。长度1.2/1.5/2/2.5/3.5/4/4.5/5米可选。 | 40条 |
| 1-14 | 电缆托盘 |  | 电缆托盘 | 定制 | 40个 |
| 1-15 | 电缆托盘盖 |  | 电缆托盘盖 | 定制 | 60个 |
| 1-16 | 电缆接插件 |  | 电缆接插件 | 定制 | 60个 |
| 500平米演播室配电 |  |  |  |  |  |
| 1-17 | 配电 |  | 配电 | 根据客户要求，合理设计电源系统，为室内提供合理的电源分配，以及为设备提供安全的设备电源。 | 1 |
| 二、摄像系统及总控信号调度系统 |  |  |  |  |  |
| 摄像摄影机（教学组） |  |  |  |  |  |
| 2-1 | 手持式摄像机 |  | 手持式摄像机 | 手持式存储卡摄录一体机（与原有设备无缝结合）。 ★1. 安装高质量成像系统，全高清(1920×1080)，实现高分辨率、高灵敏度、低噪波和宽动态范围。具备MPEG HD420以及HD422 50Mbps高清格式，或同等质量记录格式。 2. 采用专业储存卡记录。 3. 具备Gen-Lock锁相及时码接口。 4. 具备HD/SD-SDI、HDMI输出接口。 5. 通过适配器可采用记忆棒/卡进行记录。 6. 具备预记录功能。 7.含专业包壹个及防雨罩壹个。 | 2 |
| 2-2 | 三角架 |  | 符合上述摄像机使用 | 专业小摄像机三脚架：（学生教学用） 1.专业级的可前后移动的摄像机连接。 2.拆卸云台，圆柱把手更方便快捷 3.专业级的双手柄设计，为小机型演播室提供方便 4.国际品牌，承重≥3Kg 5.工作高度1500mm 6.自重≤3.6kg | 1 |
| 2-3 | 加厚电池 |  | 加厚摄像机电池 | 专业摄像机加厚电池，四级电量显示，输出电压：14.8V，最大输出功率：65W，高可靠性能，过充电路保护。 | 2 |
| 2-4 | 4K全画幅摄像机 |  | 4K全画幅摄像机 | ★4K全画幅摄像机，配备有全线新款配件的新型Super35mm 4K数字摄影机。它搭载4096 x 2160（总像素为1160万）分辨率的新型4K Super 35mm成像器。 ★• Super35mm 4K CMOS成像器，4096x2160像素 • 超宽色域，优于胶片 • 标配全域电子快门 • ISO 1250高感光度、T11灵敏度、 57dB高信噪比 • ISO 2000高感光度、T13灵敏度、 57dB高信噪比 • 惊人的14档宽容度 • 原生FZ镜头卡口、标配PL卡口适配器 • 可通过第三方适配器安装照相机镜头 • 支持机内记录HD 422/444* • 支持机内记录2K 422* • 支持机内记录QFHD*/4K 422(F55) • 通过外挂可记录2K*/4K 16比特 RAW • 机内2K/HD可升格到180p • 外挂AXS-R5时，2K RAW可升格到240p • 可实现机身卡槽与外挂双记录* • 可实现单张卡内高低码率双记录 • 3G-SDI接口(4个) • HDMI 1.4a接口 | 1 |
| 2-5 | 三角架 |  | 三角架(适用于4K全画幅摄像机) | 三角架，最大负荷：≥15kg；重量：≤6kg；液压阻尼: 4+4 (俯仰+水平)；平衡调校: 3+0；摇 摄: 360º 俯 仰: -85/+85º；工作温度: -60/+60ºC 工作高度: 600/1700mm；球座直径：Ф100mm 摄像机台座： 快速搭接，导板移动±45mm 延 伸 器： 地面或中置延伸器 手 柄： 2级伸缩（左,右） 配置相应的脚轮组。 | 1 |
| 2-6 | 寻像器 |  | 寻像器 | 寻像器，拥有一块3.5英寸的显示屏，960×540的分辨率和翻转式眼罩带有一个可调节屈光度。满足4K摄像机使用。显示器类型LCD 显示屏尺寸3.5英寸（对角线）分辨率960×540。 | 1 |
| 2-7 | 4K高清镜头 |  | 4K高清镜头 | ★4K高清镜头（24mm，50mm，135mm）3镜头套装，适用于以上4K全画幅摄像机使用。 | 1 |
| 2-8 | 摄像机电池 |  | 摄像机电池 | 四级LED电量显示。 B型输出接口，华林电池内置智能保护电路：保护过冲，过放，过流，短路。V型接口，三洋原装A级电芯，额定电压：14.8V额定容量：130Wh. 工作温度：-20--+55度 | 6 |
| 2-9 | 摄像机电池充电器 |  | 专业摄像机电池充电器 | 双路2A锂离子电池充电器带1路适配功能，带V-Lock扣板充电功能，满足上述电池充电使用。 | 2 |
| 2-10 | 4K专业存储卡 |  | 4K专业存储卡 | 4K专业存储卡。容量为128G,品牌：与摄像机同品牌 产地：日本制造 净重:48克（带盒） | 1 |
| 2-11 | 19MM套件 |  | 19MM套件 | 遮光斗，跟焦器，镜头托架 | 1 |
| 2-12 | 专业摄像机包 |  | 专业摄像机包 | 专业摄像机包，用于放置上述4K电影摄像机。 | 1 |
| 2-13 | 镜头转接环 |  | 镜头转接环 | 佳能转4K摄像机使用转接环 | 1 |
| 2-14 | 外拍面光灯套装 |  | 外拍面光灯套装 | 3200K-5600K可调色温面光灯2只，专用支架2只，电池2块，充电器1套，携带包一只。 | 1 |
| 2-15 | 摄影棚灯光套装 |  | 摄影棚灯光套装 | 专业闪光灯3只，专用支架3支，柔光箱3套，触发器1套，专用包1个 | 1 |
| 摄像摄影机（科研组，含总控调度及演播室周边） |  |  |  |  |  |
| 2-16 | 高标清演播室摄像机 |  | 高标清演播室摄像机 | 全高清演播室摄像机（★与原有设备、配件匹配） 1.具有多个高质量成像器 2.1920x1080全高清有效像素、超过1000电视线 3.灵敏度F13、最低照度要求0.003lx 4.惊人的60dB信噪比 5.支持HD422/HD420等高清记录格式 6.兼容MPEG IMX、DVCAM等标清记录格式 7.可使用标准的专业级存储卡 8.通过适配器可使用记忆棒消费级存储卡 9.最长280分钟高清素材@64GB 10.预记录功能 11.支持素材连续记录、间隔拍摄、升降格等多种特技及图像调整功能 12.标配3.5英寸高清晰度液晶屏，分辨率高达960×540 13.标配闪光带消除选件 14.多种AV/IT接口，HD/SD-SDI、HDMI、i.Link、USB(Host/Device) 15.功耗26W（使用标配的寻像器、镜头和话筒进行记录）。 16.需要配置高质量专业镜头。 17.标配：取景器(1)、肩带(1)、立体声麦克风(1)、话筒防风罩(1)、冷靴套件(1)、镜头座盖、基面调整测试图、自动对焦镜头(1) | 3 |
| 2-17 | 综合电缆 |  | 综合电缆 | 100米定制综合电缆，实现摄像机与控制室的完美通信。 | 3 |
| 2-18 | 摄像机三脚架适配器 |  | 摄像机三脚架适配器 | 摄像机三脚架适配器 | 3 |
| 2-19 | 专业摄像机携带包 |  | 专业摄像机携带包 | 专业摄像机携带包，定制。 | 3 |
| 2-20 | 三脚架 |  | 摄像机脚架 | 三角架，最大负荷：15kg；重量：6kg；液压阻尼: 4+4 (俯仰+水平)；平衡调校: 3+0；摇 摄: 360º 俯 仰: -85/+85º；工作温度: -60/+60ºC 工作高度: 600/1700mm；球座直径：Ф100mm 摄像机台座： 快速搭接，导板移动±45mm 延 伸 器： 地面或中置延伸器 手 柄： 2级伸缩（左,右）。含脚轮，配置相应的脚架包或者硬箱，便于携带。 | 3 |
| 2-21 | 演播室高清镜头 |  | 演播室高清镜头 | 广播级20倍镜头 产品特点： 广角8.2mm广角端。 内置2倍扩展镜。 高MTF特性，不仅体现于图像中心，也涵盖了图像边缘部位。 通过优异的光学设计减少了纵向和横向色差以及像面弯曲和镜头的彗形像差。 从广角端到长焦端的变焦可在1.0秒内完成。 | 3 |
| 2-22 | 镜头控制器 |  | 镜头控制器 | 镜头控制器，适用于上诉高清镜头。 | 3 |
| 2-23 | 高清切换台 |  | 高清切换台 | 国际知名品牌，多格式高清切换台。 1、高清晰度视频信号应符合“SMPTE292M, 1.485Gb/s串行数字分量接口电特性指标”。 ★2、输入路数大于等于12路，输出路数不少于3路，12路输入均可随意指配给输出。 3、接受BB或Tri-level做为外同步锁相信号。 4、具有2个Keyer和DSK键，可以单独设置多个通道特效。 5、≥24路GPI输入，≥12路GPO输出的GPI端口，≥2通道RS422和RS232控制接口[支持VTR 、EDITER等控制和一个用于PC控制的以太网端口。 6、支持TALLY功能，动态原名跟随等的通讯协议。 7、机箱主备冗余电源。 8、具有快捷设置功能，具有便捷的宏指派，操作直观，适用于直播需要。 9、可通过PC或者其他终端对设备参数进行设置和更改。 10、配置连接电缆及网络控制附件。 | 1 |
| 2-24 | 硬盘录像机 |  | 多通道硬盘录像机 | 国际知名品牌，多通道硬盘录像机。一体化设计，前面板含有7寸液晶触摸屏。 ★1.智能的1录/2放硬盘录像机/播放器 HD/SD-SDI/分量/复合视频输入/输出接口 DVI (PC 分辨率)输入/输出接口 XLR、AES/EBU音频输入/输出接口 2.所有通道同时工作 1路录制,同时2路播出 (3路高清) 3.延迟播放: 播放正在录制的素材 ★4.支持直接录制到外挂网络硬盘或移动硬盘，录制格式包括Grass Valley HQ AVI和XDCAM编码MXF 5.支持定制时间表自动录制 6.从摄像机或媒体介质驱动器，直接播放素材或导入素材，如XDCAM、XDCAM EX、P2、 GFPAK 7.支持导入格式: AVCHD、MPEG-2、HQ、QT 和WMV和图片格式；导出格式：HQ和MXF 8.支持RS-422 (BVW)控制；12 GPI(支持Tally Output，支持帧精确同步多台T2)；AMP（网络控制） 9.延续Turbo的播放列表功能和其它突出特性，支持转码导入Turbo生成的GXF文件实况信号输入预览或播放 10.支持通过批采集列表来控制采集，包括EDIUS、Avid、FCP的批采集列表。 11.支持多台T2之间的素材同步备份。 | 1 |
| 2-25 | 提词器 |  | 双屏提词器 | 1、支持WIN7系统 2、专业进口渡膜玻璃1块(可选用 2/8,4/6,5/5多种反射率) 3、22寸宽屏液晶显示，图像鲜艳，分辨率高，亮度高，视距大于3-5米； 4、具有多种字色、底色任意搭配，播音员分色播出、滚动速度调整，字号、字体、子色任意搭配； 5、支持少数民族、国外等语言新增导读线功能 6、可控制方式灵活、多样 7、采用正屏操作，可实现双播同步显示 8、输入信号VGA 9、采用超轻量化设计，重量小于2kg 10、专业提词器滑道 （2块） 11、专业扣板 （1块） 12、通用托板(固定显示器)（2个） 13、遮光罩 （1块） 14、提词器软件 （1套） 15、加密狗 （1个） 16、软件安装说明书 （1本） 17、十米VGA延长线 （1根） 18、配件 （1套） | 1 |
| 2-26 | 高清字幕机 |  | 高清字幕机 | 高清字幕机 1. 支持4:3和16:9的视频宽高比。 2. 支持模拟黑场同步或高清三电平锁相。 ★3. 支持4:2:2串行数字分量视频信号的输入和输出，标清视频传输速率为270Mbps，符合SMPTE 259M标准；高清视频传输速率为1.48Gbps，符合SMPTE 292M标准。 4. 完备的视频输入输出、同步锁相的设置功能。 5. 支持SDI嵌入式音频。 6. 所见既所得的操作模式：可以通过三种方式实时看到字幕的效果：第一，在主创作窗口内；第二，通过系统提供的字幕“预览窗口” 面板；第三，通过板卡输出至实际的监视器。 7. 支持常用的三维物体的建模：支持包括立方体、椎体、球体、圆柱体、圆环等在内的常用三维物体的建模和编辑。 8.支持Xmail、Excel等多种格式的节目播出单导入，并能生成与外部播出单一致的字幕播出单，自动生成播出时段，播出时长等。可与自动硬盘播出系统交互，自动生成广告倒计时时间，定时更新字幕播出内容。 9.采用制作和播出各自独立的界面，播出界面采用手动触发播出、自动时码播出及受控播出三种播出方式相结合，此三种播出方式既可单独进行播出又可相辅相承互相配合，既可以满足频道播出线上全天候自动字幕播出的需求,也可随时播报突发性图文字幕，广泛应用于字幕播出线、后期字幕制作及转播车等。 10.可以单机实现高、标清两组字幕填充信号和键信号的同时输出，支持多种高、标清制式。字幕输出可同时适应不同的宽高比（如高清16:9和标清4:3）,匹配不同架构的高标清同播系统，全面解决在两种宽高比变换中视频信号填黑、拉伸及压缩、裁边对字幕输出的影响。软件自带16:9及4:3编辑安全框，使字幕的制作播出更加安全、高效。 11.自带完整统一的素材模板，系统专注于打造强大的数据综合管理体系平台，在模板资源库系统中提供海量的紧贴用户需求的模版以供调用、修改。 | 1 |
| 2-27 | 50"高清大屏 |  | 50"高清大屏 | 50"高清LED IPS大屏（具有HDMI/DVI接口） 1. 屏幕尺寸：50英寸。 2. 屏幕比例：16:9分辨率：1920*1080 3. 水平视角：178度垂直视角：178度 4. 电源性能：220V 5. 产品功耗：134W，用于演播室监视。 6. 支持3D功能。 | 2 |
| 2-28 | 全接口液晶监视器 |  | 全接口液晶监视器 | ★1. 提供高清晰度HD-SDI输入接口、标准清晰度SDI输入接口，复合模拟输入接口，包含（HD-SDI、HDMI、VGA接口等） 2. 全高清1920 x 1080像素， 120˚ /120˚ /140˚ /140˚ ( 上/ 下/ 左/ 右 对比度>500:1)视角(典型)。 3. 支持16:9/4:3模式。 | 4 |
| 2-29 | 信号处理平台（机箱） |  | 信号处理平台（机箱） | 国外知名机箱平台 1. 功能：主要用于演播室高、标准清晰度节目信号处理。包括视频信号分配，上下变换，延时处理，信号编解码，帧同步处理，应急处理，声音加解嵌，光纤信号处理等功能。 2. 标准清晰度视频信号应符合“SMPTE259M, 270Mb/s串行数字分量接口电特性指标”，高清晰度视频信号应符合“SMPTE292M, 1.485Gb/s串行数字分量接口电特性指标”， 信号类型：10比特量化串行数字分量信号。 3. 标准2RU高的19英寸机箱，可以放置多达20块板卡。双电源冗余配置，单电源可以支持机箱满负荷工作。所有模块前置安装，热插拔，具有良好的散热能力。 4. 集标清和高清信号等处理于一个机箱的模块化系统。所有安装在机箱内的模块支持机箱集中同步（双路）。 5. 具有网络监控功能：系统支持通用、开放的网络协议（TCP/IP），标配网卡和自身具有设置软件，支持第三方设备SNMP管理，可于与第三方软件集成。同时支持基于以太网的远程遥控升级操作。 ★6.完全支持Q-SEE，包括缩图，可定制警告、波形和矢量示波监视以及MPEG-4数据流，通过选用配件最多可连接八个外同步输入。 7.支持两个可热拔插冗余电源，每个都可独立应对整个机箱电源负载（120W），直流和交流电源可在同一机箱内使用。 8.内置前后空气对流风扇冷却，在122°F（50°）环境温度下支持全负载，无热堆叠限制。 9.重量轻完全适合室外使用。 | 1 |
| 2-30 | 高清数字音频加嵌器 |  | 高清数字音频加嵌器 | 高清数字音频加嵌器，适用于以上机箱。提供4路平衡AES输出。特性：16、20或者24比特音频处理；音频处理放大，可对延迟、增益、反转、静音、通道嵌入、衰减和抖动显示进行控制；可编程的输入音频延时，介于0-1320ms；卡边LED,用来显示视频信号存在状态和模块设置状态；在单个2RU机箱内，最多可有10个模块。 | 1 |
| 2-31 | 模拟转数字音频 |  | 模拟转数字音频 | 模拟转数字音频是一款带延迟功能的模拟-数字音频转换器，可将4通道模拟音频转换为2个平衡和非平衡格式的AES数字输出；固定延时操作最长可达1.3秒@48khz；可选16、20或者24位模拟到数字转换；针对每个输入通道的可选延迟、调整；支持卡边和模块遥控。适用于以上机箱使用。 | 1 |
| 2-32 | 高清视频分配器 |  | 高清视频分配器 | 1x8、2X4高清视频分配器，适用于上述机箱平台。带线缆均衡和时钟再生功能；输入信号的自动线缆均衡；★支持自动或者强制旁路的时钟再生，码率270MB/S、1.485GB/s和2.97GB/s；跳线卡边控制，带LED反馈；状态与告警遥控；2RU机箱支持最多可有10个模块。 | 2 |
| 2-33 | 标清视频分配器 |  | 标清视频分配器 | 1x8 标清视频分配器，适用于上述机箱平台。带线缆均衡和时钟再生功能；输入信号的自动线缆均衡；支持自动或者强制旁路的时钟再生；跳线卡边控制，带LED反馈；状态与告警遥控； | 1 |
| 2-34 | 模拟音频分配器 |  | 模拟音频分配器 | 模拟音频遥控增益分配放大器，可以提供针对特定遥控增大音频增益。平衡和非平衡输入；遥控音频增益设置；可指定设置成为1X8或者1X4。 适用于上述机箱平台。 | 2 |
| 2-35 | 模拟视频分配器 |  | 模拟视频分配器 | 模拟视频分配器是一款高性能、高可靠度、高性价比的通用型模拟视频分配放大器。一路差分输入；DC输入耦合；双卡槽背板模块型号提供八路输出；单卡槽背板模块提供四路输出；>50MHz带宽；可热拔插。 适用于上述机箱平台。 | 2 |
| 2-36 | 多分画面分割器 |  | 多分画面分割器 | 多分画面分割器主机。机箱模块化结构，具有支持多种输入输出格式（复合模拟, SD-SDI 和 HD-SDI 视频信号输入）。自动识别 HD-SDI、SD-SDI 和复合视频任意混合输入。 1. 用户可自定义硬件和软件行为。支持以太网控制。 2. 可灵活设定时间表，灵活设置报警，灵活设置 GPIO 端口。 3. 支持最大分辨率为1920*1200 的输出显示。 4. 每个窗口最多显示 8 路音频表。 5. 支持以太网控制；可显示图像文件。 6. 支持嵌入 TC 码显示。 7. 支持视音频错误报警提示，可灵活设置报警； 8. 机箱需支持双电源热备份。 9. 具有良好的机箱散热设计，有效降低箱内温度。 | 1 |
| 2-37 | 多画面输入输出器 |  | 多画面输入输出器 | 多画面输入输出器，适用于上述多画面主机。 1． 4 路自动识别 HD-SDI/SD-SDI/COMPOSITE 输入，2 路 HDMI输出模块。 2． 双独立视频输出，一个网口。 3.具有TALLY控制接口，可外接入音频信号。 | 2 |
| 2-38 | 调音台 |  | 调音台 | 模拟调音台 1、8个以上的物理推子调音台。 2、内部信号处理32-bit、采样44.1 KHz、48 KHz、88.2 KHz，96KHz。 3、话筒/线路输入12路，模拟输出2路。 4、最好具有MADI光纤接口。 5、支持48路输入信号的处理能力。 6、能够安装在19英寸机架内。 | 1 |
| 2-39 | 有线话筒 |  | 有线话筒 | 有线话筒，用于主持人坐播使用 | 1 |
| 2-40 | 专业监听耳机 |  | 专业监听耳机 | 专业监听耳机 换能原理（耳机） 封闭，动圈 佩戴形式 包耳 频率响应（耳机） 8 – 27,000 Hz 阻抗 54 Ω 衰减（被动） 高达32 dB THD（总谐波失真） < 0.1% (1kHz, 100dB SPL) 声压级（SPL） 110dB (1 kHz, 1 Vrms) 额定负载 500 mW 触点压力 约6N 不带电缆的重量 （包括单独的1/4英寸插头适配器） | 1 |
| 2-41 | 专业监听音响 |  | 专业监听音响 | 专业监听音响 1. 专业录音级有源监听音箱，内置两电子分频，独立功率放大单元，分别为高/低频放大。 2. 功放功率RMS/Music 低音：50W/75W 高音：50W/75W 3. AES/EBU数字音频信号输入。 4. 输入灵敏度 -∞ to +14 dB。 5. 高音单元增益 ± 4 dB 6. 高频搁架式滤波器 > 5 kHz / ± 6 dB 7. 低频搁架式滤波器 < 300 Hz / ± 6 dB 8. 有过载保护和防磁保护功能。 9. 可根据监听的声学环境进行参数优化调整，改善监听效果。 | 2 |
| 2-42 | 信号发生器 |  | 信号发生器 | 主备自动倒换同步信号发生器。1U机箱，模拟彩条输出，冗余式双电源配置，保证设备安全。前面板设又LCD显示单元，功能指示灯和控制按键，便于操作。 ★提供16路黑场同步（Black Burst）输出、2路标准彩条输出。具有REF参考视频集中锁相功能。自动监测两路信号是否正常，可自动倒换，也可手动倒换。为系统内所有设备提供参考标准。 | 1 |
| 2-43 | 机架式通话主站 |  | 机架式通话主站 | 1RU机架式通话主站，进口知名品牌。 1. 具有2通道连接。 2. 编程输入与各自的通道级控制和编程 on/off/interrupt 开关。 3. 外部中转电路，通用电压电源。 4. 输出：30 V DC，2A 5. 供电：90-240 VAC，50-60Hz,80 VA。 | 1 |
| 2-44 | 通话腰包 |  | 通话腰包 | 适用于上诉通话主站 | 3 |
| 2-45 | 耳机 |  | 耳机 | 耳机(摄像师使用) 与通话主站为同一品牌。 | 3 |
| 2-46 | 鹅颈话筒 |  | 鹅颈话筒 | 18厘米鹅颈话筒，用于通话主站使用。与通话主站为同一品牌。 | 1 |
| 2-47 | 基站 |  | 基站 | 进口知名品牌无线耳机发射基站，适用于演播室、转播车通话使用。与通话主站为同一品牌。 | 2 |
| 2-48 | 接收基站 |  | 接收基站 | 无线耳机接收基站，包含主持和嘉宾使用的隐形耳机。与通话主站为同一品牌。 | 2 |
| 2-49 | 时钟控制器 |  | 时钟控制器 | 时钟控制器 接收GPS信号读取标准时间码信息,控制正计时时钟及倒计时时钟,同时输出EBU时间码用于录音,录象及多分屏的时间同步。通过RJ45网络接口进行通信。 | 1 |
| 2-50 | 时钟 |  | 时钟 | 2U绿色时钟 用户可以通过SPR-3100设置为正计时时钟或倒计时时钟 | 2 |
| 2-51 | 视频音频线缆 |  | 视频音频线缆 | ★1、按照本项目设计方案需求配置项目所需视音频、网线等各种线缆，材料采用专业演播室通用品牌。 2、符合系统设计要求，留有余量。 | 1 |
| 2-52 | 视、音频接头 |  | 视、音频接头 | 1、按照本项目设计方案需求配置项目所需视音频等接头，材料采用进口知名品牌。 2、符合系统设计要求。 | 1 |
| 2-53 | 连接端子板 |  | 连接端子板 | 连接端子板一批，定制。达到系统使用要求。 | 1 |
| 2-54 | 工具 |  | 工具 | 根据系统配备剥线钳、压线钳、压接模块、BNC起子等工具，采用进口品牌。 | 1 |
| 2-55 | 接线板 |  | 接线板 | 视频音频接线板等一批 | 1 |
| 2-56 | 电视墙 |  | 电视墙 | 演播室电视墙，定制。根据用户需求定制，并满足客户要求。包含运费、安装等费用。 | 1 |
| 2-57 | 控制台 |  | 控制台 | 4联导播控制台，一批。42RU机柜，知名品牌 42U高、19英寸宽、1000毫米深，双面打孔。PDU安全配电安装器一批。 | 1 |
| 2-58 | 系统集成 |  | 系统集成 | 1、系统集成按使用方要求以及设计需要预留线路和设备空间，对功能上提及扩展设备的工位采用预留设备空间、系统布线、监控单元 “留白”的方式，为制作功能扩充和技术发展留有余地。 2、包含系统设计及出图、系统集成、安装调试、技术人员培训。 | 1 |
| 三、后期编辑系统 |  |  |  |  |  |
| 3-1 |  | 有卡工作站 | 有卡工作站 | 高标清全接口非线性编辑系统，采用品牌工业级主机，内置Cutelink 1000HD板卡(F/SDI/AVA)和非线性编辑软件及附件。实现HDMI高标清数字输入输出，HD SDI/SDI输入输出，模拟输入输出，高标清分量输入输出，BB/Tri-Level锁相输入，模拟平衡输入输出，AES/EBU数字非平衡输入输出，立体声耳机输出，5.1环绕声输出。 配置：XEON E5-2620*2/ATI R9270/32GB/500G/2T*4/cutelink1000HD 软件：非线性编辑管理软件V1.0 •高标清非线性编辑软件 • 三维图文动画制作软件 • 网络管理软件 • 媒体文件检测转码软件 • 媒体信息备份恢复软件 • 唱词转换软件 • U-Link媒体文件共享传输软件 软件要求 ★1.非编软件基于SQL Server 数据库管理 2.支持导入XML交互文件，直接调用一体化演播室生成多机位故事板工程用于后期编辑。它将不同的输入信号分别排列在故事板不同的轨道上，并显示各输入信号的切点，而PGM视音频作为BG轨道排列在故事板最下方，用于为后期编辑提供参考； 3.支持一次采集成多种格式的视频 4.支持一次输出成多种格式的视频 ★5.支持创建双码流网络，进行高低码率编辑 6.提供采集同时对视频动态调整功能，提供通用场记信息模块 7.支持DVD上载：DVD内支持多个任意片段打点上载，支持N制DVD自动转P制上载，可选择字幕和配音语言 8.支持故事板操作步步备份，随时恢复 9.提供钢笔工具，直接在故事板轨道上对特技关键点进行操作 10.提供一键式快速合成工具 11.支持回放画面缩放移动，方便查看画面细节 12.提供视频示波器实时监测预警音画指标，包括波形/矢量/RGB/直方形式 13.支持保留最近编辑过的故事板和浏览过的素材的记录列表 14.一键式设置当前素材或当前帧为静帧，一键恢复 15.一键式素材剪辑上轨，素材调整窗中素材播放的过程中连续剪辑上轨 16.精准的黑场、短素材、重复镜头检测。 17.具有真三维特技效果，三维支持锚点设置，旋转中心点在三维空间任意设置，实现公转/自转效果；支持在故事板回显窗直接调整 18.支持回放窗叠加显示特征点标记，到头到尾 19.提供总FX轨和轨道内FX 轨: 快速制作多素材统一特技和通篇特技；Key轨: 快速制作轨道图形键抠像 20.高精度抠像——钢笔取色，快速处理，通过抑色保证边缘细腻、平滑、无残留 21.跟踪处理：提供中心跟踪和顶点跟踪，可配合二、三维特技、马赛克、掩膜、颜色校正、抠像等特技使用，实现虚拟电视墙、文随人动、追踪马赛克、手绘掩膜的形变等效果 22.修改手绘掩膜特技，轻松实现掩膜边缘柔化效果 23.具有独立的CG编辑轨道，便于优先显示字幕 24.具有三维字幕编辑制作能力，支持多种三维物件及三维效果的制作，三维标题字，立体柱图、饼图、翻牌等，实现专业的三维立体字幕效果 25.支持真三维晶格缩放，旋转，可改变物件的基本属性，设置效果更直观 26.支持二维物件转化为三维物件，制作方式丰富，效果更多样 27.支持导入、编辑已有的3D模型。支持模拟真实光源照明，并预置多种环境光效果 28.在视频轨道上快速调整字幕文字内容 29.支持SRT唱词文件的导入和转换 30.预置大量丰富的字幕模板，一键式替换文字即可使用，且支持自制模板 31.提供5.1环绕声定位工具：定位中，可指定任意音箱是否参与混音 32.提供多种实时音频效果器，如15/31段EQ、混响、音调变换、时间变换、降噪等 33.要求出厂自带音效库：预制上千种音效素材。 34.支持用户对栏目组织结构、用户名录的自定义 35.支持基于栏目自定义存储路径，栏目使用硬盘空间 ★36.可设置私有素材、栏目内共享素材、可任意指定的共享项目 37.支持基于栏目自定义编辑格式 38.支持按参与人划分用户的相关权限 39.支持教学网内设备间素材不经过windows交互，由非编素材库直接拖入交互软件，发送给任意人员 40.支持教师在交互软件中共享素材，学生由交互软件直接入素材库 41.具有即时通讯功能 42.按月、按周、按天、按整点定时自动备份数据库 43.支持数据库备份至网络路径 44.支持数据库日志文件收缩功能 45.支持运行日志记录与查询 46.硬盘空间管理，项目空间超出水位线后，出现报警提示 47.实现视音频素材的格式检测、属性查询、回显浏览、格式转换、制式转换 48.实现视音频素材的格式单条/批量转换 49.AVC-Intro目录的批量导入、转码 50.多目标格式一次转换 ★提供中国国家版权局“计算机软件著作权登记证书” 提供中央电化教育认证证书 提供整机国家广电总局出具的检测报告 | 1 |
| 四、虚拟演播室系统 |  |  |  |  |  |
| 4-1 | 全景虚拟演播室系统 |  | 全景虚拟演播室系统 | 3D全景虚拟演播室系统主机， 处理器：Intel i7 3770CPU 主板：华硕等服务器级主板 内存：4GX2 DDR3 1600MHz 显卡：华硕 ATI 7850 HD 2G专业三维图形渲染显卡 硬盘：1T SATA II 电源：长城600W服务器电源 视频处理卡：Leader lpe-1000高清视频卡*2 显示器：24寸宽屏液晶显示器2台 键鼠：罗技光电套装 三维虚拟演播室软件 4U工控机机箱，10U航空机柜 ★系统构架为三机位双通道高标清兼容虚拟演播室系统，要求能同时设置三个讯道摄像机对应的色键，分别实现不同的色键抠像效果；需支持三个讯道摄像机中任意两讯道同时接入，能实现同时监看主监看和预监看通道色键合成画面，并在两个通道间实现硬切、软切（包括淡入淡出、划像、三维卷页等多种特技）切换；（提供生产厂商最近三年内广电总局出具的检测报告证明） 系统需自带切换设备，实现三讯道的机位切换，另外支持不少于四个预设的虚拟摇臂机位；在机位切换过程中，严格保证前景信号与虚拟背景信号场同步切换，不能出现前背景不同步、夹帧、黑场、画面撕裂现象； ★空间拓展功能，采用前景分割技术可以只用一台摄像机实现两台摄像机的效果，并可以在这两个机位间实现自由特技切换； ★摄像机远程控制功能，可以在虚拟软件里直接控制物理摄像机的变焦，无需操作摄像机就可实现物理摄像机的推拉跟踪效果； 支持基于平板电脑的无线控制端，可以通过平板电脑来控制机位切换和播出； 系统三个讯道摄像机前景输入接口需支持HD SDI\SD SDI信号；虚拟大屏幕输入信号需支持HD SDI\SD SDI； 系统支持外同步功能，自带同步分配器，满足系统内部各配件（如渲染主机、切换器、延时器、色键等）的同步信号锁定需求，预留同步输出口，方便锁定其它外围设备（如摄像机、录象机、非编等）； 系统需要提供音频延时设备，以保证音视频同步； 系统切换提供Tally信号口，可供演播室多机位切换提示信号用； 系统需同时支持虚拟摇臂跟踪系统和光电传感跟踪，并可以在任意三个讯道摄像机加装机电传感跟踪系统； 系统应能支持真三维模型场景、高分辨图像场景、动态视频等多种模式； 系统应能保证无论是真实或者虚拟摄像机运动过程中，主场景图像和三维模型物件融为一体，两者之间保持正确合理的透视关系，不会出现错位、漂移的现象； ★系统三维模型场景支持大于100万个三角形面、纹理贴图大于1G，（提供生产厂商最近三年内广电总局出具的检测报告证明）并且保证摄像机快速变化过程中，场景不撕裂、不抖动，不出现黑场； 系统支持实时光效渲染，可以实现动态光效，例如射光、环绕光等效果； 软件功能 1、虚拟大屏幕技术 2、软件需具备调音台功能，可以实时调整主持人音频和本地视频的左右声道、音量。 3、软件可对三维场景进行拆分，可单独定义各个拆分模型的三维纹理贴图、运动特效（如振动、位移、旋转等）； 4、软件需支持实时水波纹效果，以便于栏目场景中水元素能充分展示效果； 5、软件可控制摄像机变焦，轻触鼠标即可完成对摄像机镜头的光学变焦控制； 6、软件可通过surface平板电脑进行控制切换和播出； 7、系统需支持遮罩功能，包括虚拟物件对前景真实物体遮挡的控制（虚拟摄像机运动过程中），以及虚拟物件对虚拟视频窗口的遮罩功能（实现类似虚拟窗外大屏幕的效果）； 8、系统支持无限蓝箱功能，当摄像机镜头摇出蓝箱时，系统可以用虚拟背景，自动填充“穿帮”的部分，实现全场景显示。边缘无明显接缝和干扰。蓝箱定位要简便快捷。在安装过程中记录一次位置即可，不需针对每套场景从新定位无限蓝箱的位置； 9、系统提供图文在线包装功能，可在虚拟合成画面之后添加各种三维字幕图文效果，包括滚动字、图片、动画、滚屏、粒子效果、各种三维物件、三维光效等，并且支持各物件的轨迹和特效关键帧设置，以满足虚拟演播室节目在线图文包装需求； 10、三维场景制作兼容性好，可由通用三维制作软件3D MAX或MAYA直接建模生成使用，三维建模不受任何三角形面数、贴图数量、虚拟灯光数目等限制，可运用任何先进的渲染特效和插件；灯光数目等限制，可运用任何先进的渲染特效和插件； ★提供中国国家版权局“计算机软件著作权登记证书” | 1 |
| 4-2 | 集成高级数字高清视频色键器 |  | 集成高级数字高清视频色键器 | 色彩空间矢量线性色键，高级消蓝功能，色键掩膜细部调节，实现透明物体、烟雾、阴影的抠像，抠像边缘自然平滑 | 1 |
| 4-3 | 高清数字切换器 |  | 高清数字切换器 | 3X2高清数字视频矩阵切换，支持3路高标清视频信号输入、2路高标清信号输出；广播级场逆程同步锁定切换 | 1 |
| 4-4 | 黑场信号发生器 |  | 黑场信号发生器 | 8路广播级模拟黑场信号发生器，可接受外同步信号并分配输出，实现系统所有机位信号的同步 | 1 |
| 4-5 | 音频延时器 |  | 音频延时器 | 左右声道卡侬接口输入、输出，1-16帧延时可调，采集演播室音频并作延时处理，以保证音视频同步 | 1 |
| 4-6 | 演播室虚拟系统传感器 |  | 演播室虚拟系统传感器 | ★与虚拟主机同品牌配套产品 多达20路传感数据实时处理，高速USB数据传输，接收传感编码数据、提取摄像机状态参数给主机图形场景系统，实时、不丢失数据、不失真获得摄像机状态数据；数字式机电传感编码，传感精度：Pan:100,000Pulse/360, Tilt:100,000 Pulse/360, Zoom:10,000 Pulse/360，低压远距离主机端供电；多路传感编码数据串行化、标准化处理，可实现长达1500米的远距离传输到主机端、标配30米；利拍LIBEC LX-10云台、RT50B角架，动态平衡，球碗直径：标准备100mm,俯仰范围：+85~-65，摇摄范围：360度，升降高度：750-1700mm,云台承重16公斤 | 1 |
| 五、录音制作系统 |  |  |  |  |  |
| 录音棚音频设备 |  |  |  |  |  |
| 5-1 | 数字调音台 |  | 数字调音台 | 1、国际知名品牌，16个以上的物理推子数字调音台。 2、内部信号处理32-bit、采样44.1 KHz、48 KHz、88.2 KHz，96KHz。 3、话筒/线路输入16路，模拟输出12路，8路AES数字输入/输出接口（带板卡）。 4、最好具有MADI光纤接口。 5、支持48路输入信号的处理能力。 6、能够安装在19英寸机架内。 7、包含16路输入（包括8路数码输入），14路输出（ST、OMNI、8路可选派数字输出）。 | 1 |
| 5-2 | 监听音箱 |  | 监听音箱 | 国际知名品牌，监听音箱内含电子分音器和两路独立功放，采用密闭式设计，具有优秀的瞬态和良好的偏轴响应。 音箱类型 Biamp 2路 有源音箱 频率响应 -10dB 55Hz-20kHz 部件 LF 8" 锥面 HF 0.75" 半球形 分频 3kHz 输出功率 70W (LF: 45W HF: 25W) I/O 接口 XLR-3-31 型 Phone 型 处理器 Low cut (Flat/80/100Hz; 12dB/oct) EQ (High: +/-2dB; Mid: 2kHz +/-2dB; Room control: 500Hz 0/-2/-4dB) 功耗 45W 磁屏蔽 是 | 2 |
| 5-3 | 带低频管理的低音音箱 |  | 带低频管理的低音音箱 | 内置的放大器功率80-100W，最大输出功率为130W，频率响应为25～150Hz，需带有音量控制 、自动开关和一组RCA和喇叭输入。 基本参数 AV音箱类型 低音音箱 AV音箱单元 低音:SS10P×2 频响范围 30Hz-200Hz 功率 150W 防磁 支持 | 2 |
| 5-4 | 音频工作站 |  | 音频工作站 | 品牌电脑工作站：Intel i5 3340/4GB DDR3/500G SATAII系统盘/2TB素材盘/键盘/鼠标/DVDRW光驱/千兆网卡/24寸液晶显示器/耳机。 24bit专业音频处理卡：8进8出模拟接口/2 路带增益控制旋钮的话放/高阻输入/2个Insert接口/S/PDIF输入/输出 (同轴及光纤) 支持 24-bit/96 kHz模式/ADAT 光纤输入/输出/MIDI 输入/输出/可通过字时钟，S/PDIF, ADAT, 或MTC实现同步/带音量调节的耳机输出接口/零延迟的硬件监听/支持 ASIO 2.0/GSIF3.0/支持CoreAudio及CoreMID，配置音频制作软件 | 1 |
| 5-5 | 耳机放大器 |  | 耳机放大器 | 4X3耳机放大器，具有先进的功能,LED指示输入电平,带音量控制和电平指示的输出,带平衡控制的立体声辅助输入。 | 1 |
| 5-6 | 半封闭监听耳机 |  | 半封闭监听耳机 | S频响范围15Hz-25kHz，最大功率200mW，阻抗55欧姆，灵敏度91dB； | 1 |
| 5-7 | 全封闭监听耳机 |  | 全封闭监听耳机 | 产品类型：耳机 佩戴方式：头戴式 额定功率：1000mW ★频响范围：5-30000Hz 产品阻抗：45欧姆 灵敏度：106dB 耳机插头：3.5mm插头（镀金） 单元直径：40mm 耳机线：2m | 1 |
| 5-8 | 大震膜电容话筒 |  | 大震膜电容话筒 | 频率响应宽广，极佳的单一指向性，为适用于广播、专业录音、现场演出等的录音室级话筒。符合数位时代的宽频、高线性、平直的响应等，具备高分解能的清晰音质。附有能减低空调噪音，干扰的低频衰减电路，同时也具备－10 dB的Pad感度衰减开关。DC48V的幻象电源专用，高感度、高讯噪比。容易维护保养的坚固外壳结构设计，可确保最高的信赖性。 元件 静电型电容式话筒 指向性 单一指向性 频率响应 20-20,000 Hz 高通滤波 80 Hz, 12 dB/octave 开路灵敏度 -32 dB (25.1 mV) re 1V at 1 Pa 阻抗 100 ohms 最大输入声压级 145dB SPL(1KHz,THD 1%) 噪声 12 dB SPL 动态范围 (典型值) 133 dB, 1 kHz at Max SPL 信噪比 82 dB, 1 kHz at 1 Pa 幻像电源 48V DC, 4.2 mA typical 开关 10 dB pad; roll-off 输出端子 整合式卡农3针公头 标配 携存盒 | 1 |
| 5-9 | 小振膜电容麦克风 |  | 小振膜电容麦克风 | 1/2"直径纯金蒸发3μm超薄型振膜片音头。出色的人声还原，将声染色减至最低。配备0dB, -10dB, -20dB三档降噪和 75Hz, 150Hz两档低频滤波选择，可将不需要的环境噪声源衰减掉。平滑，延展的超心指向响应可提供清晰，自然丰满的人声语音和立体感极强的堂音。 类 型 电容式 指向性 超心型指向性 频率响应 20~20000Hz 灵敏度 -35dBV/Pa(17.8mV/Pa) 1000Hz 标称阻抗 200Ω 最小负载阻抗 1000Ω 等效噪声级 20dB 最大声压级 134dB ★信噪比 78dB 动态范围 112dB 电 源 48V幻像供电 连接插头 3针XLR镀金接插件 颜色 黑色 外型尺寸 最大直径22mm(0.84")X155mm(13.41") 防风海棉尺寸 Φ45mm(1.77")X250mm(9.84") | 1 |
| 5-10 | 立式加重话筒架 |  | 立式加重话筒架 | 立式加重话筒架 | 1 |
| 5-11 | 大号防风屏 |  | 大号防风屏 | 大号防风屏 | 1 |
| 5-12 | 线材及接头 |  | 线材及接头 | 专业演播室通用品牌线缆一批。 | 1 |
| 5-13 | 专业工作台 |  | 专业工作台 | 根据客户需要定制专业音频间工作台 | 1 |
| 5-14 | 转角猪笼，防风罩，架杆 |  | 转角猪笼，防风罩，架杆 | 转角猪笼，防风罩，架杆 | 1 |
| 外拍电影同期声采集设备 |  |  |  |  |  |
| 5-15 | 录音话筒 |  | 录音话筒 | 录音话筒，1.类型：电影级，有线，电容式收音头, 2.指向特征：超心型/叶型 3.灵敏度：25mV/Pa±1dB 4.最大声压级：136dB 5.等效噪声：13dB ★6.频响范围：40Hz-20KHz 7.标称阻抗25欧 8.最小阻抗800欧 | 2 |
| 5-16 | 防风套件 |  | 防风套件 | 录音话筒防风套件 | 2 |
| 5-17 | 录音杆 |  | 录音杆 | 录音杆 | 2 |
| 5-18 | 同期电影录音机 |  | 同期电影录音机 | 同期电影录音机，1.3个平衡话筒或线路电平输入 ★2.Lundahl输入变压器，可提供出色的RF（射频）和信号处理 3.幻象供电（48V或12V）或T电源——可在每个输入上进行选择 4.输入输出上都带有限制器（输出上的是由软件控制的） 5.输入通道1和2带有MS立体声矩阵 6.二位高通滤波器，80Hz或160Hz@12dB/octave 7.40段反光液晶输出显示表，软件控制 8.Slate话筒和音频振荡器 9.耳机监听，可监听立体声文件、单声道文件、返回发送、PFL或MS立体声 10.软件控制用户设置 11.由３节AA电池供电，可提供8小时工作电压 | 1 |
| 5-19 | 同期调音台 |  | 同期调音台 | 1.变压器平衡话筒/线路可选择的输入48伏或12伏幻象电源 2.“Unclippable”输入峰值限制器，双单声道或立体声链接的操作 3.输入平移左，或右输出，中端立体声矩阵（MS）与宽度控制和前面板通道触，返程可以用作CH3/CH4辅助电平输入，可选择的平移和电平控制 4.80 Hz或160 Hz的高通滤波器 5.板岩麦克风和音频振荡器 ★6.MIC / LINE / AES数字可选输出 7.数字SR为44.1，48，或96 kHz | 3 |
| 5-20 | 便携式声音记录系统 |  | 便携式声音记录系统 | 1、内置X/Y 立体声麦克可实现 90° 或120°录音 2、同时使用内置、外置麦克进行四通道专业录音 3、数控高品质前级功放提升录音品质 ★4、1.9英寸LCD超大屏幕呈现更多专业图示和数据 5、24bit/96kHz 高精度录音品质满足专业需要 | 2 |
| 5-21 | 监听耳机 |  | 监听耳机 | 1、专业演播室通用品牌 2、类型 密闭动圈 头戴式 3、线长 3.0 米单侧无氧铜 4、插头 3.5mm/6.35mm镀金立体声直插 6、驱动单元 钕磁铁 7、单元直径 53mm 8、频率响应 10-25kHz 9、灵敏度 106dB/mW 12、功率容量 1800mW | 2 |
| 5-22 | 专业录音防水背包 |  | 专业录音防水背包 | 专业录音防水背包 | 2 |
| 六、摇臂、威亚系统和升降车 |  |  |  |  |  |
| 6-1 | 12米高清全电控摇臂 |  | 12米高清全电控摇臂 | 摇臂全长12米 1、臂管：高强度航空铝合金、弧度加厚等腰三角形、超大防风孔（直径128MM，前臂整体具有防风孔）、抗风阻力系数高,抗弯、抗颤、抗摔、抗碰撞设计制造。 2、云台：承重小于等于25kg，臂长最长时承重不小于20kg,水平、垂直电机均为瑞士原装高灵敏度静音、型, 加载转速：（超级平滑，动态范围大，低温、高温环境可靠性高，免工具安装总成结构设计，） 低速：约1圈/9分钟 高速：约15圈/分钟 3、分段组设计，随意组合长度 （每节1.07米），兼有重型-I代与轻型-I代的优点。 4、摄像高度：300MM-10M 臂体向下俯角：45度，臂体向上俯角：64度，三角架支点高度1.5m-1.7m。 5、采用L型单臂（灵活模式）带XY轴重心调节器，水平可无限次超平滑旋转，垂直（720度）M型（高端汇流环技术，国内首创自主研发）云台旋转：水平可任意无限次旋转，垂直720度（提供Tally,摄像机电源，SDI信号接驳，INTERCOM5芯卡侬端口标配。 6、免安装臂管内置式伺服控制器（有返看EFP\ENG监视模式转换开关，有2路VIDEO输出端口、1路VIDEO输入端口、genlock通过端口） 7、快捷安全的免工具安装设计： ★8、使用2台7寸高清监视器。 9、专用铝合金航空箱。 | 1 |
| 6-2 | 威亚系统 |  | 威亚系统 | 定点威亚系统，包含2个定点。包含韩国威亚 3.0mm一盘，滑轮6个，承载在800KG。威亚衣1件，保险扣，大绳丝力带4.5cm 。包含人工安装，调试等。 | 2 |
| 6-3 | 全电动取货车 |  | 全电动取货车 | 平台最高高度时可以行驶；进口的电控系统；配有标准电池和自动充电器；符合欧洲EN-280标准；进口大功率高品质液压起升泵站；大容量免维护蓄电池组；无人值守智能型充电机；配置顶级的双轮驱动系统；转向系统采用进口品牌 平台最大高度≥3000mm ★最大工作高度≥5000mm 平台额定载荷≥200kg 工作平台尺寸990x700mm 机器行驶速度(收拢状态) 4km/h 机器行驶速度(起升状态) 1.1km/h 最小转弯半径0mm 驱动电机2×24DC/0.4v/kw 起升电机24DC/2v/kw 蓄电池 2×12/120v/Ah 充电器 24/10v/A 上升速度20sec 下降速度22sec 整机重量≤620kg | 1 |
| 七、移动演播室 |  |  |  |  |  |
| 7-1 | 移动演播室 |  | 移动演播室 | 硬件便携式移动导播系统。 1.视频系统 标准为8组输入，可选购输入模组达12组输入。 兼容于SD与HD不同系统输入。 ★HD系统支持HD-SDI与HDMI输入。 ★SD系统支持SD-SDI、HDMI与复合三种格式输入。 提供HDMI信号输入选择，可设定2-3组输入。 支持SDI音频加嵌输入，且内建De-Embedded功能，分离音频由XLR接口输出。 2.音频系统 四组音频输入：四组XLR平衡音。 两组音频输出：两组XLR平衡音。 提供四组XLR音频输入，兼容于LINE音频输入，同时可嵌入视频内，同步输出。 内建音视频同步切换功能，可应用在新闻采访时，现场收音使用。 3.通话系统 全双工系统，可外接耳机麦克风或麦克风，音质清晰杂音少。 主机与子机可做双向通话、双色红/黄Tally灯信号传输。 面板按键LED灯光显示，可选择单独或多部子机通话。 子机与子机可互相通话，且皆有音量调整。 子机除使用内附耳机麦克风外，亦可使用手机的耳机麦克风。 子机含Tally灯显示及外接Tally。 4.监看系统 单机17.3寸TFT LCD屏幕，分辨率：RGB 1600*900 Dots。背光式LED显示模式。屏幕亮度比（cd/m2）：220 Typical。屏幕对比：500:1。具备9300、7500及6500三种色温调整。 屏幕可输入音频有音量表显示及音频监听输出。内建4:3或16:9屏幕切换显示。 5.特效 具备两种LOGO显示，最大储存8个分辨率为256*128的LOGO。 TAKE切换可执行硬切、转场速度切换及FTB切换。 具备16种（含反向）转场效果+边框宽度校正、柔化功能。 可设定3个转场速度快捷键，利用AUTO切换的转场速度。 TALLY信号输出。 | 1 |